P3- Qüestionari sessió 2 i 3 - Configuració del tallafocs

USUARI: admin

Password:

1.

A la taula que hi ha per defecte al mikrotik només hi ha cadenes forward i input.

La cadena forward significa que el paquet entraria al firewall sortiria, i la cadena output significa que el paquet surt del rúter, és a dir l’IP origen seria 192.168.88.1, per tant, queden descartades. La cadena input vol dir que el destí és el rúter, i com la IP destí que ens diuen és la del rúter, el paquet passaria per la cadena input.

2.

El "connection-state" en les regles del firewall s'utilitza para identificar i classificar les connexions. "Connection-state=new" significa que el paquet és d'una connexió nova i que no s'havia vist mai, i "Connection-state=established" vol dir que el paquet rebut és d'una connexió ja establerta.

3.

WAN és l’interfície que es connecta a la xarxa externa, com l’internet del laboratori, i en el mikrotik es correspon al port 1 del mikrotik.

LAN és l’interfície que es connecta a la xarxa privada, i sol tenir IP privades. Aquesta es correspon els port 2, 3, 4 i 5 del Mikrotik.

4.

Sí, el router respon a pings. Si ens fixem en la configuració del firewall, la regla número 3 permet el trànsit ICMP.

- Regla 3 (actual): Permet el tràfic ICMP.

- Regla 4 (actual): Permet trànsit cap a l’adreça de loopback (127.0.0.1).

- Regla 5 (actual): Bloqueja tot el trànsit no procedent de la LAN.

Si canviem l’ordre afectaria el comportament del tallafocs. Al moure la regla 5 que bloqueja el trànsit no provinent de la LAN, fent que s’executi abans de la regla 3 que permet ICMP, tots els pings que no provinguin de la LAN serien bloquejats. el qual significa que només els dispositius dins de la LAN podrien fer ping al router.

5.

Connexions des de LAN cap a Internet:

La regla número 8 (fasttrack-connection) permet el trànsit established i related a la cadena forward, per tant,  les connexions establertes i relacionades des de la LAN cap a Internet són permeses. A més la regla número 9 també permet aquestes connexions.

Regla 8 						Regla 9

Connexions des d'Internet cap a LAN:

La regla número 11 (drop all from WAN not DSTNATed) a la cadena forward bloqueja el trànsit des de la WAN no destinat (no dstnat), el que significa que les connexions iniciades des d'Internet cap a la LAN seran bloquejades.

Tot i això, la regla número 9 (accept established, related, untracked) permet el trànsit established i related, per tant,  les respostes a les connexions ja iniciades des de la LAN seran acceptades.

En resum, les connexions des de la LAN cap a Internet estan permeses, i les respostes a aquestes connexions des d'Internet cap a la LAN també ho estan. En canvi les connexions des d'Internet cap a LAN estan bloquejades.

6.

Sí, és possible que hi hagi paquets que passin per les cadenes definides sense que els afecti cap regla. Això es deu a si un paquet no coincideix amb cap de les regles del firewall i, per tant, el tallafocs determina el destí d'aquests paquets, aquest destí potser accept: i, per tant, qualsevol paquet que no coincideixi amb cap regla serà acceptat. D'altra banda, esta drop: el que significa que qualsevol paquet que no coincideix amb cap regla serà descartat i bloquejat.

7.

S’han d’afegir una regla per cada fila de la taula que vam fer a la sessió anterior.

I hem de posar la informació d’aquesta taula en la informació de la regla de la següent manera.

Per exemple fem aquesta fila:

| Servei | Acció | @IP origen | Port origen | @IP destí | Port destí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Web (Client) | Permetre | 10.1.1.0/25 10.1.1.128/26 10.1.1.192/28 10.1.1.207/28 10.1.1.224/30 | * | * | TCP /80 TCP /443 |

La configuració de la fila s’hauria de veure així:

Totes les regles necessàries afegides es veurien així:

Comprovacions del firewall:

WEB:

I si activem el drop, i desactivem la regla del web, deixa de funcionar.

DNS:

Provem amb la comanda dig i la IP 8.8.8.8, ja que és la que ens diu l’enunciat

I si desactivem la regla i activem el drop amb el protocol UDP

SSH:

Utilitzem la comanda ssh

I si activem el drop amb el protocol tcp.

PING:

I si desactivem la regla i activem el drop amb el protocol icmp.

A més hem de canviar la cadena del drop de forward a input.